Produto: HIDRATANTE DE BANHO

Projeto: Fórmulas de Inverno

| FASE | MATÉRIAS PRIMAS | INCI | CONCENTRAÇÃO (%) | FORNECEDOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÁGUA | AQUA | QSP 100,000 | --- |
| 1 | EDTA DISSÓDICO | DISODIUM EDTA | 0,100 | NUTRIFARM |
| 1 | GLICERINA | GLYCERIN | 5,000 | NUTRIFARM |
| 1.1 | ARISTOFLEX AVC | AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER | 1,000 | PHARMASPECIAL |
| 1.2 | KELTROL CG SFT | XANTUM GUM | 0,300 | BIOVITAL |
| 2 | MANTEIGA DE KARITE | BUTYROSPERMIM PARKII (SHEA) BUTTER | 10,00 | BIOTEC/ PHARMASPECIAL |
| 2 | LIPOVOL CRAMBE | CRAMBE ABYSSINICA SEED OIL | 8,000 | NUTRIFARM |
| 2 | ÓLEO DE MARACUJÁ | PASSIFLORA EDULIS SEED OIL | 8,000 | NUTRIFARM |
| 2 | ÓLEO DE FRANBOESA | RUBUS IDAEUS (RASPBERRY) SEED OIL | 8,000 | NUTRIFARM |
| 2 | TINOGARD TT | PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE | 0,100 | CHEMSPECS |
| 2 | VITAMINA E | TOCOPHERYL ACETATE | 0,500 | SARFAM |
| 2 | LIPOMULSE LUXE | CETEARYL ALCOHOL (AND) GLYCERYL STEARATE (AND) PEG-40 STEARATE (AND) CETEARETH-20 | 4,000 | NUTRIFARM |
| 3 | EPIDERMIST | WATER (AND) PLANKTON EXTRACT (AND) PHENETHYL ALCOHOL | 1,000 | NUTRIFARM |
| 4 | DC 2010 | CYCOPENTASILOXANE (AND) DIMETHICONOL | 4,000 | UNIVAR |
| 5 | OPTIPHEN | PHENOXYETHANOL (AND) CAPRYLYL GLYCOL | 1,000 | FAGRON |

MODO DE PREPARO

- Em um recipiente com capacidade adequada adicionar água e EDTA Na2 e GLICERINA BI DESTILADA e homogeneizar. Pulverizar o ARISTOFLEX AVC e KELTROL CG SFT por toda superfície da água e aguardar a hidratação (5 minutos), depois aquecer até 70 - 80°C.

- Em um recipiente adequado adicionar todos os componentes da Fase 2. Aquecer até 70°C – 80°C até total solubilização.

- Com ambas as fases na mesma temperatura ( 70 -80Cº) verter a fase 2 na fase 1 sob agitação mecânica (800 a 1000rpm) por 3 minutos.

- Diminuir a velocidade de 400 -600 RPM aguardar resfriamento (<40ºC).

- Adicionar as demais fases uma a uma sobre agitação constante.

- Ajustar QSP com água deionizada para 100%.

- Realizar ajuste d pH entre 6,5 e 7,0.