Apoio Farmacotécnico

#### Creme Hipoalergênico

| Fase | Componentes | Concentração (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Água Purificada | qsp 100 |
| 1 | Natrosol 250 HHR | 0,7 |
| 2 | Lecigel | 1,0 |
| 2 | Glicerina | 5,0 |
| 3 | Lipex Shea | 5,0 |
| 3 | Óleo de Amendoas | 5,0 |
| 3 | Emolid CC | 5,0 |
| 3 | Ceramida 3 | 2,0 |
| 4 | Optiphen | 1,0 |

Modo de Preparo

- Em recipiente adequado, adicionar Fase 1 e agitar sob aquecimento (70 -75ºC) até formação de gel homogêneo.

- Em seguida, adicionar os componentes da Fase 2 sob agitação constante (2000 -3000 rpm) até completa homogeneização.

- Em recipiente auxiliar adicionar os componentes da Fase 2  e aquecer até completa fusão dos ingredientes. Em seguida adicionar ao sistema principal sob agitação constante (1500 – 2500 rpm).

- Adicionar o componente da Fase 4 e homogeneizar.

Apoio Farmacotécnico

Filtro Solar Roll On FPS 40

| Fase | Componentes | INCI Name | Concentração (%) | Fornecedor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC 245 | CYCLOPENTSILOXANE | 16,00 | UNIVAR |
| 1 | DC 5225 | CICLOPENTASILOXANE AND PEG/PPG – 18/18 DIMETHICONE | 8,000 | UNIVAR |
| 1 | T LITE SF S | TITANIUM DIOXIDE (AND) HYDRATED SILICA (AND) DIMETHICON/METHICONE COPOLYMER (AND) ALUMINUM HYDROXIDE | 2,000 | UNIVAR |
| 1 | Z COTE HP1 | ZINC OXIDE (AND) TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE | 6,000 | UNIVAR |
| 2 | ÁGUA | AQUA | QSP |  |
| 2 | EDTA NA2 | DISODIUM EDTA | 0,100 | VIA FARMA |
| 2 | GLICERINA | GLYCERIN | 1,000 | VIA FARMA |
| 2 | NACL | CHLORIDE SODIUM | 1,000 | VIA FARMA |
| 3 | TINOSORB S | BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE | 2,000 | UNIVAR |
| 3 | UVINUL A PLUS | DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE | 1,000 | UNIVAR |
| 3 | NEO HELIOPAN E-1000 | ISOAMYL P-METHOXYCINNAMATE | 8,000 | BIOVITAL |
| 3 | COCOATE BG | BUTYLENE GLYCOL COCOATE | 2,000 |  |
| 3 | DC 5300 | LAURYL PEG-10 TRIS(TRIMETHYLSILOXY)SILYLETHYL DIMETHICONE | 3,000 | UNIVAR |
| 3 | TINOGARD TT | PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE | 0,100 | CHEMSPECS |
| 4 | ÁLCOOL 96 | ETHANOL | 3,000 | PHARMASPECIAL |
| 5 | DRY FLO PURE | ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE | 5,000 | SARFAM |
| 5 | SUNSIL 150H | SILICA | 2,000 | NUTRIFARM |
| 6 | OPTIPHEN | PHENOXYETHANOL AND CAPRYLYL GLYCOL | 1,000 | FAGRON |

Modo de Preparo

- Em recipiente com capacidade adequada adicionar todos os componentes da fase 1 e agitar por 10 minutos com velocidade de 1000 – 1500 RPM.

- Em recipiente auxiliar pesar dos os componentes da fase 2 e homogeneizar a até completa solubilização.

- Verter lentamente a fase 2 sobre a fase 1 na velocidade de 2000 – 2500 RPM.

- Em outro recipiente pesar todos os componentes da fase 3 e aquecer até 70 - 80 C°. Aguardar o resfriamento abaixo de 40°C.

- Sobre a fase 3 adicionar o álcool e homogeneizar.

- Verter sobre o sistema principal na velocidade de 1500 -  2000RPM.

- Adicionar as demais fases uma a uma sobre agitação de 1000 – 1500 RPM.

Apoio Farmacotécnico

Baby Cream

| Fase | Componentes | Inci Name | Concentração (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÁGUA DESTILADA | Aqua | qsp |
| 1 | EDTA DISSÓDICO | Disodium EDTA | 0,1 |
| 1 | GLICERINA | Glycerin | 1,0 |
| 1 | LECIGEL™ | Sodium acrylates copolymer (and) Lecithin | 0,5 |
| 2 | SP-70 | Sucrose Stearate | 4,0 |
| 2 | SP-30 | Sucrose Distearate | 4,0 |
| 2 | SQUALANO | Squalane | 10,0 |
| 3 | DC 200/1000 | Dimethicone | 5,0 |

Modo de Preparo

- Aquecer FASE 1 e FASE 2 até atingir temperatura de 75°C.

- Verter FASE 2 sobre FASE 1 com agitação de 1500 RPM, durante 5 minutos.

- Diminuir agitação para 800 RPM, deixar resfriar abaixo de 40°C.

- Adicionar FASE 3, agitar por 3 minutos, com agitação de 1000 RPM.

- Adicionar FASE 4, agitar por 3 minutos com agitação de 2000 RPM, até que o sistema esteja totalmente homogêneo.

Apoio Farmacotécnico

Sabonete Líquido sem Parabenos

| Fase | Componentes | INCI Name | Concentração (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Água | Aqua | Qsp 100 |
| A | Polímero JR5 | Polyquaternium 10 | 3,00 |
| A | Glicerina | Glycerin | 3,00 |
| A | EDTA Na2 | Disodium Edta | 0,10 |
| A | Ácido Cítrico | Citric Acid | 0,50 |
| B | Less | Sodium Laureth-2 Sulfate | 25,00 |
| B | CocoamidopropilBetaina | Cocamidopropyl Betaine | 8,00 |
| B | Plantarem 2000 | Decyl Polyglucoside | 4,00 |
| C | Cloreto de Sódio | Sodium Chloride | 1,00 |
| C | Água | Aqua | Qs |
| D | Óleo Essencial de Lavanda Francesa | Lavandula Angustifolia Oil | 1,25 |
| D | Less | Sodium Laureth-2 Sulfate | 5,00 |
| D | Optiphen | Phenoxyethanol And Caprylyl Glycol | 1,00 |

Modo de Preparo

- Em um recipiente com capacidade apropriado adicionar Fase A e homogeneizar com agitação mecânica de 500 rpm a 700 rpm.

- Adicionar os componentes da fase B um a um sobre agitação constante de 500 – 700 RPM.

- Em um segundo recipiente adicionar Fase C e homogeneizar.

- Verter sobre o sistema principal sobre agitação 500 – 700 RPM.

- Em um terceiro recipiente adicionar a fase D e homogeneizar.

- Verter sobre o sistema principal sobre agitação 500 – 700 RPM.

- Corrigir o pH para 7,0.

Apoio Farmacotécnico

Talco Líquido

| Fase | Componentes | INCI Name | Concentração (%) | Fornecedor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Água destilada qsp | Aqua | 100,000 g | - |
| 1 | Carbopol | Carbomer | 0,300 g | Diversos |
| 2 | Propilenoglicol | PropyleneGlycol | 2,000 g | Diversos |
| 2 | Nipagim | Metylparaben | 0,180 g | Diversos |
| 2 | Nipazol | Propylparaben | 0,080 g | Diversos |
| 3 | Etanol | Ethanol | 40,000 g | Diversos |
| 3 | Olivem 300 | Olive Oil PEG-7 Esters | 5,000 g | Biovital |
| 4 | Tapioca pure | Tapioca Starch | 20,000 g | Diversos |
| 5 | Trietanolamina | Triethanolamine | qs | Diversos |

Modo de Preparo

- Misturar os componentes da fase 1.

- Aquecer os componentes da fase 2 a 40 °C.

- Adicionar a fase 2 na fase 1.

- Homogeneizar os componentes da fase 3 e adicioná-la sobre a mistura 1+2.

- Adicionar a fase 4 sobre a mistura anterior e agitar vigorosamente até completa homogeneização.

- Ajustar o pH com a fase 5 entre 6,0 e 6,5.

Apoio Farmacotécnico

Base para Iogurte

| Fase | Componentes | INCI Name | Quantidades (g) para 1 sachê | Fornecedor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polidextrose | Polydextrose | 20,000 | Diversos |
| 1 | Carboximetilcelulose | Cellulose Gum | 1,000 | Diversos |
| 1 | Sucralose | Sucralose | 0,150 | Diversos |
| 1 | Acessulfame K | Potassium | 0,150 | Diversos |
| 1 | Xilitol | Xylitol | 2,000 | Diversos |
| 1 | Dióxido de Silício Coloidal | - | 0,250 | Diversos |
| 1 | Benzoato de Sódio | Sodium Benzoate | 0,300 | Diversos |
| 1 | Ácido Tartárico (Pó A 25 %) | Tartaric Acid | 0,500 | Diversos |
| 1 | Aroma (Pó) | - | 1,000 | Diversos |
| 1 | Corante (Pó) Opcional | - | 0,010 | Diversos |
| 1 | Nutriente Funcional | - | (x) mg | - |
|  |  |  | ~ 25,000 |  |

Modo de preparo

- Homogeneização dos pós através da técnica da Diluição Geométrica;

- Pesar todos os componentes da Fase 1 da formulação;

- Coloque o componente presente em menor quantidade no gral;

- Selecione um componente presente em maior quantidade e coloque no gral uma quantidade aproximadamente igual ao volume de pó do primeiro componente;

- Triture bem os pós até obter uma mistura uniforme;

- Adicione um volume de pó do segundo componente igual ao volume de pó da mistura presente no gral e triture bem;

- Continue adicionando os pós no gral dessa mesma forma até que todos os componentes sejam adicionados;

- Tamisar a Fase 1 em tamis nº 50 a 60;

- Pesar a quantidade de pó para cada dose e acondicionar em sachês de tamanho adequado e selar;

- Dispensar os sachês em uma caixa ou pote rotulado.

Apoio Farmacotécnico

Comprimidos Orodispersíveis

| Fase | Componente | INCI Name | Concentração (%) | Fornecedor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORO-TAB® | - | Qsp | Diversos |
| 1 | Ativo | - | X% | - |
| - | Molde para Comprimidos Orodispersíveis | - | - | Tepron |

Modo de Preparo

- Preparar uma quantidade excedente ao solicitado pela prescrição para compensar eventuais perdas. Considerar para fins de cálculo e pesagem uma quantidade excedente de ingrediente ativo e base suficiente para o preparo adicional de 10% da quantidade de comprimidos solicitada.

- Calcular a quantidade de ingrediente ativo e base necessária.

- Pesar o(s) ingrediente(s) ativo(s) e a base inerte.

- Triturar, tamisar e misturar geometricamente os ingredientes da formulação, e misturar com a base inerte ORO-TAB.

- Distribuir a mistura anterior sobre as cavidades do molde (base do molde) de modo a preenchê-las totalmente. Compactar o pó nas cavidades com a parte superior do molde contendo socadores pelo menos três vezes. Após cada compactação, se necessário, adicionar mais base inerte de modo a preencher totalmente as cavidades.

- Colocar o molde preenchido (somente a placa base com as cavidades preenchidas) com a base inerte em uma estufa previamente aquecida a 100-110º C durante 30 minutos.

- Remover o molde da estufa, utilizando uma luva protetora térmica.

- Deixar o molde resfriar em temperatura ambiente durante 15 minutos antes de remover os comprimidos.

- Remover os comprimidos do molde através da inversão deste sobre a placa de recuperação (superfície lisa da placa com socadores), batendo levemente com o cabo da espátula ou com punhos das mãos contra o fundo do molde para liberar os comprimidos orodispersíveis.

- Deixar os comprimidos esfriarem por um período adicional de 15 a 30 minutos.

- Embalar em blíster apropriado, sachê de alumínio ou frasco de vidro com algodão.

Apoio Farmacotécnico

Zinco Quelato Taste Free (1 mg de Zn elementar/mL)

| Componentes | Concentração |
| --- | --- |
| Zinco quelato TF®** | 1g* |
| Sorbitol 70% | 10% |
| Suspen-plus®*** ou suspendoral | 20% |
| Flavorizante | qs |
| Xarope simples | qsp 100% |

* O teor elementar do Zinco quelato Taste free® é de aproximadamente 10% (fator de correção =10). No entanto, o teor elementar pode variar lote a lote do mineral quelato, sendo necessário observar no certificado de análise do lote utilizado. O zinco quelato TF® (taste free) é marca registrada da Albion Laboratories®

** é um composto de zinco e duas moléculas de glicina na forma de quelato

Modo de Preparo

- Em um gral adicionar o zinco quelato TF, levigando-o com quantidade suficiente de sorbitol 70%. Misturar bem e adicionar o suspen-plus (ou qualquer agente suspensor, tipo gel CMC de 0,5 a 2,5%, coloque 20% dele). Triturar bem e adicionar o xarope simples e transferir para um cálice;

- Adicionar o flavorizante e misturar;

- Ajustar para o volume final com xarope simples e homogeneizar bem;

- Envasar e rotular “agite antes de usar”.

Armazenar em temperatura ambiente

Validade aproximada 60 dias